附件3：

全彩LED高清显示屏技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 室内全彩高清显示屏 | P1.5室内全彩，像素组成与排列方式： 1R1G1B,SMD1515，像素间距（mm）：1.53 模组分辨率（W×H） 208x104，模组尺寸（mm）（W×H） 320×160，单点亮度校正：支持，单点颜色校正：支持，亮度（nits） ≥800，色温（K） 2000—15000 可调，水平视角≥160°，垂直视角 ≥160°，发光点中心距偏差（校正后） <3%，亮度均匀性（校正后） ≥98%，色度均匀性（校正后） ±0.003Cx,Cy 之内，对比度 ≥8000:1 峰值功耗（W/m2） 420，平均功耗（W/m2） 130； 整屏宽高：3.94*2.18，总分辨率≥2496*1352，面积≥8.5平方米 - 集成8组75接口，32组RGB信号输出，无需转接板； 2、支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型，支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持各种LED显示模组，支持SM16188B特殊模组； 3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB独立Gamma调节技术，大幅提升显示屏的画质 4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量； 5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制； 6、支持画面旋转功能和3D显示功能，满足特殊显示需求； 7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护； 8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能； 10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级； - 视频处理器带载：390万（最宽：4000，最高：4000）、单画面 - 输入：2路DVI、2路HDMI、1路音频. - 输出：6网口 - 功能 1、视频处理器+6网口发送 - 2、支持二合一和发送卡两种工作模式； - 3、支持音频 - 4、支持工程锁和计划任务 - 5、所有信号均可实现淡入淡出无缝切换 - 屏体含220V电源线、高清信号线、5V电源线、16P排线、超五类网线、磁柱、备件等。 - 电源厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强 - 保护功能：过载/短路保护 - 100%满载高温老化，钢结构框架，激光切割，不锈钢黑钛拉丝包边，含运输 安装 调试 售后 | 1 | 套 |