附件3：药品追溯码扫描仪技术需求表

| 序号 | 设备 名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯码扫描仪 | *1.至少支持识别以下条码类别:一维码 Code 39，Code 93，Code 128， ITF25, Matrix 25, MSl, Code 11 等:二维码 QR Code，Data Matrix等 分辨率:≥ 1920*1080 帧率:≥ 60fps 识读范围:识读范围可调节，支持不低于5mm-350m 高度范围内任意高度的的追溯码快速读取，至少支持 325*245mm 幅面范围内的追溯码快速读取。 扫码速度:≥ 90 个/秒 灯光模式:支持多种灯光模式，带偏振滤光片， 语音播报:支持语音播报数量，音量可以调节。 扫码动作逻辑:瞬过模式、手抓多盒、稍作停顿，提示音后可离开，离开后可二次识别 药篮模式:整篮放置识别，篮子离开前不重复识别。 通讯接口:USB 触发模式:连续触发、光电感应触发。 *条码去重:支持条码去重功能，可防止重复录入， *可筛选或设置固定码段扫码 支持设置只能识别药品追溯码，扫描其他商品码不能识别。 药学部准备不同追溯码的药品，公司能提供样机现场操作。 无需借助软件或U盘等读码工具，设备为硬件解码。 参考型号：雷现Q5智能扫码平台，得实SP-310+ | 12 |